Архитектура и дизайн сетей

Компьютерная сеть – это система, которая служит, чтобы обеспечить обмен данными между вычислительными устройствами и/или программным обеспечением.

Среда передачи данных – физическая субстанция, по которой происходит передача данных той или иной информации от источника к получателю. Информация по среде передаче данных передаётся с помощью сигналов.

Концепция сетевой связи

Коммуникации – это передача информации и обмен ею между людьми, между людьми и вещами, а также между вещами через определённые средства и поведение.

Процесс передачи информации

Сравним экспресс доставку реальных объектов и сетевую связь. Аналогом реальных объектов в экспресс доставке будет информация или данные, которые генерирует приложение на компьютере. Реальные объекты упаковываются в посылки, а к ним предлагается бланк доставки, который содержит имя и адрес получателя, а также трековый номер. По аналогии приложение упаковывает данные, добавляя заголовок и концевик для формирования пакета данных. Важной информацией в пакете является адрес получателя. Процесс добавления одних блоков данных в другой для формирования нового блока называется инкапсуляция.

Посылки отправляются в распределительный центр, где они сортируются по адресам назначения. По аналогии пакет с данными доходит до маршрутизатора (шлюз) с помощью сетевого кабеля. После получения пакета шлюз декапсулирует пакет считывает адресные значения, а затем снова инкапсулирует пакет и отправляет следующему маршрутизатору согласно адресу назначения. После прохождения через граничный шлюз пакет покидает локальную сеть и попадает в интернет для передачи. По прибытии в аэропорт назначения посылки отвозятся для сортировки в распределительный центр. По аналогии после того, как пакет через интернет достигает локальную сеть, в которой находится адрес назначения шлюз этой локальной сети декапсулирует и вновь инкапсулирует пакет и отправляет далее по адресу назначения. Распределительный центр сортирует посылки на основе адресов назначения, курьеры доставляют посылки получателям. Каждый получатель распаковывает посылку и принимает её, убедившись, что объекты не повреждены. На этом процесс доставки завершается. По аналогии после того, как шлюз отправил пакет в компьютер назначения, этот компьютер принимает пакет, декапсулирует его, проверяет контрольную сумму и, если пакет прошёл проверку, то содержимое пакета (полезная нагрузка) отправляется в соответствующие приложения для обработки.	Так завершается процесс сетевой связи.

Полезная нагрузка – передаваемая информация.

Пакет – блок данных, коммутируемый и передаваемый по сети.

Заголовок – блок данных, добавляемый перед полезной нагрузкой.

Концевик – блок данных, добавляемый после полезной нагрузки.

Инкапсуляция – процесс добавления заголовка и концевика к полезной нагрузке для формирования нового пакета.

Декапсуляция – процесс удаления заголовка и концевика пакета для получения полезной нагрузки.

Шлюз – сетевое устройство, обеспечивающее такие функции, как преобразование протоколов, выбор маршрута и обмен данными.

Маршрутизатор – устройство системы передачи данных, используемое в качестве отправителя или получателя данных.

Термин шлюз относится не к определённому типу устройств, а к устройствам с определённым местоположением и функциональностью. Местоположение – это граница локальной сети, функциональность – это преобразование протоколов, выбор маршрута и обмен данными. У маршрутизатора функциональность такая же. Однако местоположение не всегда является границей локальной сети. Поэтому маршрутизатор может являться как шлюзом, так и просто транзитным маршрутизатором.

Коммутатор – устройство, которое объединяет конечные устройства в локальную сеть.

Адресация на 2 уровне происходит по физическим MAC-адресам. Он присваивается устройству заводом производителя. MAC-адрес у сетевого адаптера.

Существует два типа доменов: широковещательный и коллизионный. Коммутатор создаёт широковещательный домен. Широковещательный домен – совокупность устройств, которые могут обмениваться данными просто отправляя данные на втором уровне. Если хост А посылает широковещательный пакет для всех хостов в локальной сети, и хост Б получает этот пакет, то эти два хоста находится в одном широковещательном домене.

Для хостов, которые обмениваются данными в одном широковещательном домене коммутатор представляется «прозрачным».

Маршрутизатор не образует ни широковещательный, ни коллизионный домены.

Типы сетей

PAN – Персональная сеть ограничена размерами человека, частный случай локальной сети, когда объединены все устройства одного человека. Нательная сеть частный случай локальной сети, когда в сеть подключены все устройства одного пользователя (часы, импланты).

BSN – это сеть, дополняющаяся медицинскими устройствами.

NFC – технология сопряжения двух устройств или вычислительная сеть близкого поля действия. Его скорость до 424 Кбит/с

Nano Network – используется в медицине и в военной промышленности. Это нано сеть или нано размерная сеть для соединения между собой машин размером в несколько сот нанометров.

CAN (Campus/Corporate Area Network) – корпоративная сеть. Обычно используется для соединения в студенческих городках

WLAN (Wireless Local Area Network)

LPWAN (Low Power Wide Area Network) – глобальная сеть малого электропотребления.

IAN – сеть без привязки к физическому местоположению. Ещё называют облачной сетью

NAN (Near Area Network) – сеть близкого размещения

Топология сетей – представляет собой структурированную схему, представленную с использованием среды передачи (витые пары или оптоволокно) для соединения различных устройств (компьютеры, маршрутизаторы или коммутаторы).

Топология сетей бывает физическая и логическая. Вообще под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа вершинами которого являются компьютеры сети и другое коммуникационное оборудование, а рёбрами физические связи между ними.

Физическая топология связей определяется электрическими соединениями компьютеров между собой и может отличаться от логической конфигурации. Логическая конфигурация представляет собой маршруты передачи данных и образуются с помощью настройки коммуникационного оборудования.

Выбор топологии физической существенно влияет на многие характеристики сети:

- Наличие резервных связей повышает надёжность и отказоустойчивость сети. Делает возможность балансирование нагрузки отдельных каналов

- Простота присоединения новых узлов делает сеть легко расширяемой.

- Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина кабеля.

Виды топологий сети:

- Полно связанная топология – каждый хост связан с каждым отдельным каналом передачи данных. Плюсы – высокая отказоустойчивость. Минусы – неэкономичность, плохая масштабируемость. Применяется очень редко в маленьких организациях.

- Ячеистая топология – получается из полно связной путём удаления некоторых возможных связей. Остаются только те связи, которые способствуют интенсивному обмену данными между хостами. Меньше отказоустойчивость, но выше масштабируемость

- Кольцевая. Данные передаются в одном направлении. Если компьютер распознаёт данные как свои, то он копирует в свой собственный внутренний буфер. В сети с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какого-либо хоста не прервался канал связи между остальными хостами. Кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию для организации обратной связи. Данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому этот узел может контролировать процесс доставки данных адресату. Это свойство используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего некорректно. Кольцо не имеет особых ограничений по числу абонентов. Так как адаптеры в такой сети производят автоматическое усиление сигнала, то общая длина может достигать десятков километров. Формально кольцо ограничивает только время прохождения сигнала по кольцу и минимальную пропускную способность.

- «Звезда». Каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, который находится в центре сети. Таким устройством может быть концентратор (хаб), коммутатор (свич) или компьютер. В функции центрального устройства входят: 1) направление передаваемой информации одному или нескольким компьютерам сети. 2) фильтрация информации, поступающей от хостов в сеть, и при необходимости блокировка запрещённых администратором передач. 3) главное преимущество звезды перед общей шиной существенно большей надёжности, любы е неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера к которому этот кабель присоединён и только неисправность центрального устройства может вывести из устройства всю сеть. 4) ещё одной двоякой характеристикой является высокая стоимость и сложность центрального устройства при простоте и дешевизне абонентской Существенным ограничение данной топологии является количество подключаемой топологии оно равно количество портов центральном устройстве. Ещё одной сложностью является аппаратное и программное соединение нескольких звёзд между собой. Если центральным устройств является компьютер, есть свои задачи процессы, на выполнение которых тратятся вычислительные ресурсы те самым производительность будет утрачено. Если центральным устройством является компьютер, то помимо управления сетью и обменом информации у него есть свои задачи и процессы на выполнение которых тратятся вычислительные ресурсы. 
Существует несколько разновидностей топологии «Звезда»: пассивная и активная. У активной в центре есть устройство, занимающееся управлением сети обменом данными, у пассивной звезды в центре производится только соединение кабелей, что фактически даёт шину. Если к центральному устройству подсоединить другие коммуникационные устройства с тем же функционалом, то мы получим иерархическую звезду или же «Дерево».

- «Общая шина» - реализована с помощью подсоединения новых хостов к общему кабелю по схеме «монтажное или». Передаваемая информация может распространяться в обе стороны. Плюсы – снижается стоимость проводки, унифицируется подключение различных модулей, обеспечивается возможность почти мгновенного широковещательного обращения ко всем хостам. Самый серьёзный минус – низкая надёжность. Любой дефект кабеля полностью парализует сеть. Низкая производительность, пропускная способность сети делится между всеми хостами сети.

- «Дерево»

- Смешанная. Сейчас самой популярной топологией является Смешанная, в которой недостатки одной топологии могут быть компенсированы преимуществами других топологий.

Коммутаторы

Коммутатор – устройство, наиболее близкое к конечным пользователям, которое используется для доступа к сети и коммутации кадров данных.

Коллизионный домен – это совокупность сетевых устройств, которые «борются» за один канал передачи информации. В ситуации, когда один хост передаёт данные по каналу передачи данных и второй хост так же начинает передавать свои данные, то в разделяемом канале может возникнуть коллизия, которая приведёт к искажению передаваемых данных как с одной, так и с другой стороны.

Мостовое соединение создаёт коллизионный домен.

Коммутация – процесс соединения абонентов компьютерной сети через различные узлы связи.

Коммутация каналов – при коммутации каналов сеть образует между кончеными узлами непрерывный составной физический канал и с последовательно соединёнными коммутаторами в промежуточных канальных участках. Условием такого соединения является равенство скоростей передачи данных в каждом из составляющих каналов. Такое условие означает, что коммутаторы в этой сети не должны буферизировать передаваемые данные. В сети с коммутацией каналов всегда есть процедура установления соединения в процессе которой и создаётся этот составной канал.

Плюсы:

- Постоянная и известная скорость передачи данных. Это даёт пользователю возможности на основе заранее произведённой оценки пропускной способности установить в сети канал нужной скорости.

- Низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через сеть. Даёт возможность передавать трафик с чувствительной задержкой.

Минусы:

- Не рациональное использование пропускной способности физических каналов. Та часть пропускной способности, которая отдаётся составному каналу предоставляется ему на всё время вплоть до разрыва соединения. Однако абонентам не всегда нужна пропускная способность во время соединения, так как могут возникать паузы в разговоре. Невозможно перераспределить пропускную способность представляет собой принципиальное ограничение такой сети, так как единицей коммутации здесь является информационный поток в целом.

- Отказ сети в обслуживании запроса на обновление соединения.

- Обязательная задержка при передаче данных из-за фазы установления соединения.

Коммутация сообщений

Коммутация сообщений по своим принципам близка к коммутации пакетов. Однако, есть ряд отличий:

- Сообщение в отличие от пакета имеет произвольную длину, которая определяется не технологическими характеристиками, а содержанием информации, составляющей сообщение.

- Временная буферизация происходит не на коммутаторе, а на жёстких дисках транзитных компьютеров.

- Продолжительность хранения в буфере больше, чем при коммутации пакетов, а значит траффик, к-ый передаётся не чувствителен к задержкам.

- Транзитные компьютеры могут соединяться между собой как с сетью с коммутацией каналов, так и с сетью с коммутацией пакетов. На данный момент сети с коммутацией сообщений используются крайне редко, в основном для организации электронной почты.

Стандартизация компьютерных сетей

ISO – модель OSI.

IEEE – международный институт институт инженеров по электронике и электротехнике.

IAB – совет по архитектуре интернета. Делится на группы:

IRTF – группа исследования интернета.

IETF – группа проектирования интернета.

RFC – группа запросов и комментариев.

DoD – Department of Defense.

В зависимости от статуса организации различают следующие стандарты:

- Стандарты отдельных фирм. Например, у компании DEC есть стек протоколов DECnet.

- Стандарты специальных комитетов и объединений, создаваемых несколькими фирмами. Стандарт протоколов ATM создавался с помощью ATM Forum.

- Национальный стандарт. FDDI – ANSI (Американский Национальный Институт Стандартов), TCP/IP – Department of Defense.

- Международные стандарты. Например, модель OSI от организации ISO.

Все стандарты Интернет носят в названии RFC (Запрос на комментарии) с соответствующим порядковым номером. Но далеко не все RFC являются стандартами Интернета, часто эти документы представляют собой комментарий к какому-ибо стандарту или просто описание проблемы в Интернете.

Технологии передач

- Электрические

- Электромагнитные

- Оптические

- Акустические

Основные характеристики сигнала:

- Амплитуда

- Частота

- Фаза

Модуляция – процесс изменения одного или нескольких параметров сигнала.

Оцифровка сигнала – процесс представления аналогового сигнала в цифровом виде.

Режимы передачи сигнала

SIMPLEX – передача только в одном направлении.

HALF-DUPLEX – передача в оба направления, но не одновременно.

FULL-DUPLEX – передача в оба направления, можно передавать одновременно.

UNICAST – одноадресная передача данных, только одному компьютеру.

MULTICAST – передача данных конкретной группе компьютеров.

BROADCAST – передача данных всем сразу.

Маршрутизатор – использует IP адресацию и работает на 3 уровне модели OSI. IP адрес – иерархический.

Функции маршрутизатора:

- Соединение сетей одного или разных типов.

- Изоляция широковещательных доменов.

- Поддержка таблицы маршрутизации и работающих протоколов маршрутизации.

- Выбор маршрута и пересылка IP пакета.

- Реализация доступа к глобальной сети и преобразование сетевых адресов.

- Соединение сетей 2 уровня через коммутаторы

Топология сетей